- możliwość wyboru wykończenia powierzchni

- materiał ten nie wchłania wilgoci i nie wymaga konserwacji

Płyty  z wełny mineralnej systemu CONLIT można dopasować tak , by umożliwiały obudowę skrzynkową  lub konturową  w przypadku jedno-,dwu- , trój- i czterostronnych odkrytych konstrukcji stalowych.Dla niektórych konstrukcji kratowych trzeba zastosować

technikę mieszaną celem przytrzymania płyt.Istnieją dwie możliwości łączenia płyt:

- stykowe połączenie narożnikowe

- połączenie czołowe

Płyty można mocować stosując klocki klinowe z tego samego materiału lub mocując

do przyspawanych na elemencie konstrukcji szpilek za pomocą stalowych podkładek samo-

zakleszczających.Dodatkowo wszystkie połączenia międzypłytowe są klejone specjalnym klejem.W celu doboru grubości płyt należy brać pod uwagę nagrzewany obwód kształtownika

i jego pole przekroju .W zależności od tych wartości z tabel podanych przez producenta odczytujemy wymaganą grubość.Pomimo stosunkowo wysokiej ceny zastosowanie tego

rozwiązania jest uzasadnione bo , koszty stosowania są niewspółmierne niskie do strat ma-

terialnych w następstwie pożaru a życie ludzkie nie ma ceny.

Podsumowując ten krótki przegląd chciałbym stwierdzić, że dobór omawianych materiałów nie był przypadkowy.Wszystkie powyższe materiały były przeze mnie zastosowane

w konkretnych obiektach w ramach mojej działalności w zakresie realizacji inwestycji.

Pozytywne cechy omawianych materiałów potwierdziły się w praktycznym stosowaniu,

a efektywność ich zastosowania w pełni zadowalająca.