:

Mgr inż. Mirosław Boryczko

Politechnika Krakowska

Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Nowoczesne materiały budowlane

i efektywność ich stosowania.

Wymogi stawiane nowoczesnym materiałom budowlanym są coraz wyższe i coraz bardziej różnorodne.Wzrastają wymagania dotyczące oczekiwanego komfortu mieszkania

oraz nacisk na obniżenie kosztów i czasu realizacji inwestycji.Rozwiązania , które zapewniają

szybkie wykonanie prac i osiągnięcie wysokiej jakości tworzą standardy obowiązujące  na

rynku budowlanym.

Materiały do izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

Bardzo dobrym i sprawdzonym materiałem do tego typu izolacji są papy termo-   zgrzewalne.Są one znacznie skuteczniejsze od tradycyjnie stosowanej papy na lepiku i sta-

nowią bardzo dobrą metodę zabezpieczenia budynków i innych obiektów inżynierskich

przed destrukcyjnym działaniem wód opadowych i gruntowych.Asortyment pap to mem-

brany bitumiczne produkowane na osnowie z włókien syntetycznych / poliester /,szklanych

oraz metali.Mają one powierzchnie wykończone w zależności od przeznaczenia: talkowaną,

piaskowaną, z posypką w kolorze naturalnym lub w kolorach : czerwonym ,czarnym,zielo-

nym,brązowym.Dają one możliwość dostosowania kolorystyki dachów do wymagań urba-

nistycznych i indywidualnych koncepcji architektonicznych.Szczególnego znaczenia nabie-

rają w aspekcie ekologicznego wykorzystania dachów z przeznaczeniem na ogrody dachowe.

Podstawowe zalety to :

- wysoka jakość i szczelność

- szybkość i łatwość układania

- wytrzymałość na odkształcenia

- odporność termiczna

- elastyczność

Położenie izolacji z pap termozgrzewalnych zarówno w przypadku fundamentów

jak i dachów czy stropodachów wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża . Bardzo

dobrym materiałem podkładowym jest „Abizol” ( na suchym podłożu dwie warstwy ; rzadka

i gęsta ).Papy kładziemy przy pomocy palnika jedno lub wielodyszowego na zakładkę .

Pomimo wyższej ceny materiału w porównaniu do papy asfaltowej koszty całkowite liczone

z robocizną są porównywalne, a jakość izolacji przemawia za papami termozgrzewalnymi.