Rozwiązania zabudowy wnętrz

Popularność stosowania płyt gipsowo-kartonowych tzw.suchych tynków stale

wzrasta.Są one łatwe w montażu i dają bardzo duże możliwości osiągnięcia wymaganych

standardów estetycznych.Czyste i szybkie wykonastwo cieszy się dużym zainteresowaniem

inwestorów.Stosowanie tego materiału jest jednak ograniczone ze względu na dużą wrażli-

wość na wilgoć i stosunkowo niewielką wytrzymałość mechaniczną.Dlatego też zabudowa

wnętrz przy użyciu płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL zyskuje coraz bardziej na

znaczeniu.Mieszanka gipsu i włókien celulozowych prasowana pod wysokim ciśnienim

z dodatkiem wody,a następnie suszona daje stabilne płyty o wymiarach nieosiągalnych

przez zwykłe płyty gipsowo-kartonowe.FERMACELL jest płytą uniwersalną.Łączy w sobie

jednocześnie właściwości płyt budowlanych o wyjątkowo dużej stabilności,płyt ogniochron-

nych jak i też płyt do pomieszczeń wilgotnych.Nadają się doskonale do zabudowy wszystkich

pomieszczeń mieszkalnych  domu i przyczyniają się do stworzenia przyjaznego klimatu w po-

mieszczeniu.Wysokie parametry odporności ognioweji izolacyjności akustycznej konstrukcji,

jak i też wysoka wytrzymałość mechaniczna zapewniają bezpieczeństwo i są przekonujące

dla inwestorów,projektantów i wykonawców.

Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL mogą  być bez problemu bez problemu przy-

twierdzane klamrami,wkrętami lub przybijane gwożdziami w odległości do 1 cm od krawędzi

płyty , bez powstania wykruszeń.Istotną zaletą jest możliwość w pełni stabilnego mocowania

do nich wszelkiego rodzaju przedmiotów i mebli nawet o stosunkowo dużym ciężarze.Wiszące szafki,itp. znajdują mocne oparcie bez dodatkowej konstrukcji wsporczej.Możliwość łatwego zaszpachlowania spoin pionowych bez konieczności używania taśm spoinowych oznacza oszczędność materiału i czasu ,a nakłady pracy ulegają dalszemu skróceniu w przypadku zastosowania kleju do spoin,który jednocześnie klei i wypełnia spoiny.Ponadto płyty są fabrycznie gruntowane i mogą być natychmiast malowane , tapetowane i może być na nich układana glazura.

Płyty FERMACELL mają grubość 10 , 12,5 , 15 i 18 mm i wymiary od 150x100 cm

do 300x120 cm.Na życzenie dostępne są płyty o specjalnych wymiarach  do 254x600 cm.

Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych

Skutkami każdego pożaru,oprócz ludzkiego cierpienia,są uszkodzenia budynków

i znaczne straty materialne.W wyniku rozgrzania i spalenia  się konstrukcji budynek może

się zawalić, ściany i dachy mogą  zostać zniszczone.Jeżeli pożar rozprzestrzenia się bardzo

szybko,często zdarza się , iż straż pożarna nie jest w stanie skutecznie zwalczyć ognia.

Izolacja ROCKWOOL może być zastosowana jednocześnie jako izolacja cieplna ,

akustyczna i przeciwogniowa.Daje to projektantom i wykonawcom możliwość swobodnego

zastosowania w różnych rodzajach konstrukcji ,  nie wchodząc w konflikt z wymaganiami

ochrony przeciwpożarowej.

System ochrony przeciwpożarowej CONLIT daje możliwość wyboru prostych

i efektywnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie ochrony konstrukcji stalowych.Zaletami systemu ochrony przeciwpożarowej przy zastosowaniu płyt  CONLIT są :

- odporność ogniowa do 4 godzin

- szybka i efektywna ekonomicznie instalacja