Izolacja termiczna

Podziemne części budynków odgrywają znaczną rolę w bilansie  energetycznym

budynku oraz mają istotny wpływ na zachowanie komfortu pomieszczeń.Jezeli ściany

ogrzewanych piwnic w budynkach wolnostojących nie są izolowane termicznie,straty cie-

pła poprzez te przegrody mogą dochodzić do 20 % całkowitych strat ciepła budynku.

W przypadku  gdy pomieszczenia piwnic są użytkowane jako ogrzewane garaże,pokoje

gościnne,warsztaty,sauny ,itp - wymagane warunki komfortu cieplnego  ,bez strat ciepła

i ryzyka kondensacji powierzchniowej, mogą być osiągnięte dzięki odpowiedniej izolacji

termicznej.Naprawy szkód powstałych w wyniku zawilgocenia ścian piwnic są nie tylko czasochłonnymi ale i drogimi operacjami.Umieszczając izolację termiczną na zewnętrznej stronie izolacji przeciwwodnej,zapewniamy trwałą ochronę przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi.Aby uniknąć kłopotów związanych z konstrukcją tradycyjnych ścianek docisko-

wych możemy zastosować materiały z grupy STYROFOAM (  płyty izolacyjne ze szty-

wnej niebieskiej pianki polistyrenowej ). Układa się je  bezpośrednio na fundamentach

( na wykonanej uprzednio hydroizolacji w postaci n.p. papy termozgrzewalnej)  mocując

punktowo przy użyciu wodnych emulsji bitumicznych lub klejów wolnych od rozpuszczal-

ników.Zakładkowo ukształtowane krawędzie gwarantują dokładne ,wolne od mostków

termicznych połączenie.Płyty można również układać bez klejenia warstwowo przysypując gruntem zasypowym.Woda gruntowa przesączająca się przez płyty termoizolacyjne spływa

grawitacyjnie po hydroizolacji.Płyty STYROFOAM  produkowane są w grubościach :

2cm,3cm,4cm,5cm,6cm,8cm,i10cm.

Płyty STYROFOAM  stosuje się do likwidacji mostków termicznych zarówno od

wewnętrznej jak i zewnętrznej strony w obrębie całej budowli.Doskonale nadają się do izo-

lacji termicznej płyt stropowych graniczących z przestrzenią nieogrzewaną  i w przypadku

ogrzewania podłogowego elektrycznego lub wodnego.Płyty o podwyższonej twardości

zpowodzeniem można stosować wwykonastwie coraz popularniejszych parkingów na da-

chach.Znaczne podwyższenie trwałości dachów płaskich można osiągnąć stosując STYROFOAM  w systemie dachu odwróconego ( tzn. izalacja termiczna znajduje się

nad podatnym na uszkodzenia pokryciem uszczelniającym ).Przy stropodachu o odwróco-

nym układzie warstw każda z warstw izolujących może być układana niezależnieod innych,

i praktycznie w każdych warunkach pogodowych.Pokrycie dachu jest w ten sposób dosko-

nale zabezpieczone przed wahaniami temperatury i skutecznie chronione przed uszkodze-

niami mechanicznymi.Standardowa konstrukcja dachu wygląda następująco:

- warstwa wodoszczelna na płytach nośnych stropodachu

- płyty izolacji termicznej

- materiał dyfuzyjny,np. fizelina

- wierzchnia warstwa ochronna ,np. żwir

Prosta zasada budowy i pozytywne efekty doświadczeń doprowadziły do olbrzymiego

wzrostu popularności stropodachu o odwróconym układzie warstw.Zachowując wszystkie zalety dachu odwróconego łatwo można zrealizować  dach z roślinnością.

Płyty  z  ekstrudowanego polistyrenu produkowane są już od 50 lat  a ciągła modyfi-

kacja poprawia ich walory użytkowe.Cechują się jednorodną zamkniętokomórkową strukturą,

odpornością na działanie mrozu i czynników mechanicznych,niewrażliwością na wilgoć i ła-

twością obróbki i stosowania.Inne zalety to wysoki opór dyfuzyjny i zerowa kapilarność.

Ponieważ izolacyjność termiczna przewyższa parametry innych materiałów używanych do tych

celów , ten sam współczynnik przenikania ciepła można uzyskać przy mniejszej grubości.