Dr inż. Józef  Łukaszewicz

SYSTEM    STALGIPS

Przemiotem opracowania są propozycje dotyczące budowy domów tanich do 4 kondygnacji wysokich o paramaterach konkurencyjnych w stosunku do obecnie obowiązujących.

Podstawowymi parametrami, które  cechują okresloną budowlę są: jej trwałość, łatwość wykonania, wykorzystanie nieszkodliwych dla zdrowia materiałów budowlanych, trudne przenikanie ciepła i głosu przez jej ściany oraz niski koszt i ciężar. Celem zagwarantowania tych parametrów przewidziano stosowanie następujących zasad :

1 - Gro robót winno być wykonywane w warsztacie z maksymalnym wykorzystaniem mechanizacji a nie w trudnych warunkach na wysokości.

Z tego powodu proponuje się jak najszerszą prefabrykację. Ściany nośne wewnętrzne  oraz zewnętrzne łącznie z elewacjami winny być wykonywane jako jedna prefabrykowana całość.

2 - Nie należy wykonywać niezaleznej konstrukcji nosnej, trudnej do montażu na budowie. W każdym prefabrykacie, wewnątrz, winna się znajdować konstrukcja  stalowa, zdolna przenieść obciążenia normowe poziome i pionowe działające na budynek.

3 -  Prefabrykaty winny być mozliwie lekkie, łaywe do montazu, dające w sumie lekki dom, który można posadowić na słabych gruntach i którego zapotrzebowanie materiałów budowlanych jest stosunkowo niskie.

4 - Do wykonywania prefabrykatów należy stosować materiały budowlane nieszkodliwe  dla zdrowia i produkcji krajowej, wielokrotnie tańsze od materiałów importowanych. (stal, gips, drzewo, beton, PCV itp.)

5 - Konstrukcję prefabrykatów nalezy jaknajbardziej ujednostajniać, co ułatwia ich produkcję i montaż.

6 - Montaż prefabrykatów winien być prosty i to bez spawania wyłącznie przy pomocy śrub.

7 - Prefabrykację nalezy dostosować do prostego wykonywania instalacji (sufity podwieszone, wolna przestrzeń między suchym  tynkiem a ścianą, oraz  między podłogą a konstrukcją stropu).

8 - Należy zadbać o szczelność dachów i ścian.

W oparciu o wymienione zasady proponuje się niżej opisany syste, o nazwie „stalgips” slużący do budowy prefabrykowanych, lekkich, szybko montowanych, tanich domów o wysokości do 4  kondygnacji.

Stan surowy

Fundamenty budynku wykonuje się z ław betonowych, założonych na siatce budowlanej o bokach nie większych od 6 m. Na fundamentach tych montuje się prefabrykaty ścienne S, stropowe P i dachowe  D, z pominieciem niezależnej konstrukcji nosnej.

Elementy ścienne S

Posiadają długość do 6 m, wysokość 2,6 m , grubość ok.  0,14 m oraz masę nie przekraczającą 1,5 T. Wewnątrz posiadają one otwory drzwiowe i okienne  oraz stalową konstrukcję nośną, 10 cm szeroką, przenoszącą normowe obciążenie pionowe i poziome, działające na budynek. Do konstrukcji tej w ścianach zewnętrznych od zewnątrz przymocowane są panele z PCV lub winylu albo blacha trapezowa o strzałce fali 18 mm, stanowiące ostateczną elewację . Od strony wewnętrznej tych ścian przymocowana jest blachowkrętami twarda pilśń obita co 60 cm listwami drewnianymi. Wnętrze S wypełnione jest pianką  poliuretanową. Ściany  wewnętrzne nośne są podobne z tym, że z obu stron mają pilśń twardą.

Elementy stropowe P

Posiadają długość do 6 m, szerokość 0,75 m grubość 0,24 m oraz masę do 1,2 T. Wykonywane są one w warsztacie z betonu lekkiego na blasze trapezowej i montowane obok siebie na ścianach S. Moga też być one montowane -  osobno blacha trapezowa (podparta w czasie montażu w środku) a następnie na nią wlewany jest hydrotransportem lekki beton.

Alternatywnie, moa to być płyty kanałowe o wymiarach 0,24 x 0,9 x 6 m3 i ciężarze 1,75 T.

Elementy dachowe D

Są podobne do P, z tym, że posiadają szerokość 1,5 m, grubość 0,15 m