Dr  inz. Andrzej  Więckowski

Dr inż. Józef  Kubica

EFEKTYWNOŚĆ ZABUDOWY SZEREGOWEJ

Na podstawie analiz ekonomicznych i doświadczeń związanych z realizacją Zespołu Mieszkalno-Usługowego, przy ul. Ruczaj 27 A ¸ G w Krakowie poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia  uzasadniające  budowę  domów jednorodzinnych szeregowych.

Przykładowe rozwiązanie

Do zabudowy  przeznaczono  teren nieuzbrojony o powierzchni 1565 m2, z możliwością dosunięcia budynku do południowej granicy działki.

Pod drogę wydzielono pas 4,5 m szerokości (drugi analogiczny pas do wydzielenia  z działki sąsiedniej) o pow. 132 m2 . Resztę  powierzchni podzielono na 7 wąskich działek (4,8 m szerokości) o powierzchniach 159 ¸178 m2, na których zlokalizowano domy  jednorodzine A do G, w zabudowie szeregowej, z minimalnymi samodzielnymi ogródkami z tyłu budynku, o powierzchniach 26  ¸ 54 m2 , rys. 1.

Rys. 1. Podział terenu na działki i koncepcja zabudowy.

Kondygnację przyziemia  - 57 m2 , w połowie zagłębiono w teren, z przeznaczeniem na działalność  usługową  oraz dwie kondygnacje nadziemne   o pow. 114 m2 zaprojektowano jako mieszkalne,  rys. 2.

Rys. 2.  Rzuty poziome i propozycje zagospodarowania kondygnacji

Konstrukcja

Ławy fundamentowe żelbetowe, szer.  50, 90, 115 i 125 cm,  wys. 40 cm. Izolacja pozioma 2 x  papa na lepiku.

Ściany przyziemia  żelbetowe, grubości 15 cm. Izolacja pionowa 2 x abizol R.

Stropy z płyt otworowych, o rozpiętości 480 i 360 cm, z wieńcami monolitycznymi, zbrojonymi 4  f14.

Ściany nośne o układzie poprzecznym, wspólne dla sąsiadujących  segemntów, grubości naprzemian 29 i 38 cm, ceramiczne, z pustaków max 220, cegły pełnej i K1 oraz K3.

Ściany zewnętrzne nośne „docieplone” od zewnątrz styrosupremą 7 cm, na wieszakach f 6* ocynk w ilości 8 szt/m2 . Ściany  osłonowe (wejściowa i tylna) lekkie, na szkielecie z kontówek drewnianych 50 x 100, w rozstawie 40 cm, poszyte od wewnątrz płytami  gipsowo-kartonowymi 12,5,  na folii 0.1, z wypełnieniem pól między kantówkami  wełną mineralną 2 x 5 cm i dodatkową warstwą stryrosupremy  7 cm od zewnątrz.

-----------------------------------

*   wartości niemianowane wyrażone są w [mm]

Wieńce w poziomie stropów. Na ścianach nośnych z wykorzystaniem kątowników 80 x 80 x 6 do oparcia stropu oraz wieńce samonośne w ścianach osłonowych, rys. 3.

Rys. 3. Przekroje przez wieńce : a - ściany nośnej ze „zbrojeniem”   kątownikami  80 x 80 x 6,

b - ściany osłonowej,  1 - tynk,  2 - siatka Rabitza, 3 - styrosuprema,  4, 8 - wełna

mineralna, 5 - krawędziak,  6 - wieniec żelbetowy samonośny,  7 - belka deskowa

stropu ,  9 - folia

Stropy  drewniane lekkie, na belkach deskowych o przekroju 40 x 220, w rozstawie  osiowym 40 cm, na rozpiętości 480 cm dwukrotnie stężone bednarką 2 x 30 ocynk. i poszyte od dołu suchym tynkiem 12,5, na folii 0.1, z wypełnieniem międzybelkowym wełną mineralną 1 x 5 cm, folia 0.05, poszyte od góry deskami.

Strop  poddasza  nieużytkowy, na belkach deskowych 40 x 180, w rozstawie osiowym  40 cm, ocieplony wełną mineralną 4 x 5 cm.

Dach z krokwi 60 x 180, w rozstawie  co 90 cm, opartych  na ścianach nośnych , pokryty gontami papowymi na deskowaniu.

Tynki wewnętrzne na ścianach ceramicznych wapienno-cementowe, tradycyjne.

Tynki zewnętrzne na styrosupremie - 1 x obrzutka cementowa, 2 x siatka Rabitza przytwierdzona poprzez podkładki ocynk. f 30 wieszakami wyprowadzonymi ze ścian nośnych, a  na ścianach osłonowych przybita gwoździami ocynk. 6 x 120, w ilości 8 szt/m2 , następnie druga obrzutka cementowa, narzut wapienno-cementowy, gładź i nakrapiana terabona.

Uwagi technologiczno-realizacyjne

Zdjęcie warstwy humusu 20¸30 cm i wykop szerokoprzestrzenny o głębokości 60¸90 cm ze złożeniem gruntu wzdłuż zachodniego brzegu robót - wykonanie ładowarką Ł - 27 (do zniwelowania po zrealizowaniu przyziemia). Następnie wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej wystepującej pod poziomem posadzki i ław fundamentowych.

Ręczne pogłębienie wykopu o 25 cm,  ze ścianami pionowymi, pod ławy fundamentowe,  z odłożeniem gruntu w pola międzyławowe (do ręcznego zniwelowania po wykonaniu ław).  Deskowanie tylko górnej strefy ław - 15 cm i ułożenie folii 0,05 na dnie wykopów z wywinięciem do góry,  na ściany i deskowanie.

W przypadku zabudowy szeregowej, w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego, ze względu na wymagania normowe m.in. dla :

- przegród ogniowych,

- przewodów wentylacyjnych i  spalinowych  -  obecnie wyłącznie  jednowlotowych,

murowanych lub obmurowanych na 1/2 cegły, które  w rzeczywistości  zajmują

bardzo dużą przestrzeń (np. w przedstawionym rozwiązaniu 73 % długości co drugiej ściany

między  segmentami) oraz

- potrzebnej  izolacji akustycznej

między sąsiednimi segmentami - jako najkorzystniejsze zostały zastosowane ściany murowane  z wykorzystaniem ich  nośności.

Wysoką wymaganą dokładność  poziomu ułożenia belek stropowych z łatwością uzyskano stosując  zbrojenia wieńca - kątownikami, zamiast prętami okrągłymi rys. 3.  Krawędzie kątowników są  równocześnie precyzyjnymi  prowadnicami  górnymi  dla tynków ścian.

Drewno, nawet bardzo dobrze  przetarte , dostępne na rynku, przy odcinkach  długości 5 m posiada odchyłki około ±20 cm. W sytuacji  koniecznośi wyprostowania, szczególnie płaszczyzny dolnej i górnej belek deskowych , korzystniej jest je wyrównać wykonując wstepną ujemną strzałkę f = - 1,5 cm w środku  rozpiętości, która zaniknie podczas pracy i ugięcia  stropu. W ponad 90 % desek wymaga to naddatku szerokości deski surowej nie więcej niż 1.0 cm (przy wyrównywaniu prostoliniowym na całej dlugości potrzebny jest naddatek 2,0 ¸3.0 cm). Końce belek deskowych na odcinku  10 cm, po dwukrotnym pokryciu lakierem i nalożeniu worków foliowych 0.1 , ułożone na kątownikach wieńca, do czasu zabetonowania, są zdystansowane i usztywnione deskowaniem bocznym wieńca.

We wszystkich miejscach  styku drewna i betonu  izolacja z folii 0.1.

Tynk zewnętrzny na styrosupremie ze względu  na jej duży skurcz wilgotnościowy, został zazbrojony 2 x siatka Rabitza, z 1 x obrzutka cementowa 1 : 3 pod siatkami (ze względu na własności korodujące supremy) i 1 x  obrzutka j.w. na siatkach, nastepnie „słaby” narzut wapienno-cementowy 2:1:6  o mniejszym skurczu i większej sprężystości .

Instalacje :

- elektryczna (220 V i 380 V) : jeden pion 4 x 35 mm w  rurze pcw f 50 od jednego przyłącza

w poziomie  stropu,  z kolejnym zasilaniem  po 2 segmenty,

- gazowa - wspólne przyłącze  dla 2 segmentów,

- wodna - wspólne przyłącze dla 2 segmentów,

- kanalizacyjna - wspólne przyłącza i piony dla 2 segmentów,

-  piec dwubiegowy gazowy 24 kW  w łazience i na I piętrze, I obieg -   c.w.u. dla domu, II obieg - centralnego ogrzewania,  instalacja  z rur  miedzianych, z grzejnikami „Conwector” i termostatami   Hertz  (koszt ogrzewania np. podczas bardzo długiej i mroźnej zimy 1995/96 dla segmentu zewnętrznego o pow. ogrzewanej 114 m2 wyniósł  średnio 107, 00 zł/mies.w   okresie  grzewczym  i,  dla segemntu wewnętrznego o pow. j.w. średnio 99,0 zł/mies., czyli  o  8 % mniej; teoretycznie różnica winna wynosić 11 % - faktyczna mniejsza, wyniknęła najprawdopodobniej z różnych temperatur jakie były utrzymywane wewnątrz budynków i różnej ilości powietrza wentylowanego).

Sieci  zewnętrzne wspólne dla całego zespołu.

Podsumowanie

Przedstawione rozwiązania  szczegółowe zwracają uwagę na konieczność przeprowadzenia  dokładnej analizy w przypadku wykorzystania nowych systemów, naogół dostosowanych i sprawdzonych przy odmiennych normach, materiałach  i kwalifikacjach pracowników, oraz  realizowanych w innych warunkach  budowy  niż typowa   jednorodzinna lub  wielorodzinna  blokowa.

Porównując ze standardowym  domem jednorodzinnym wolnostojącym (o analogicznej powierzchni i parametrach  cieplnych przegród, na działce 350 ¸ 500 m2) przedstawione domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej posiadają nastepujące wady i zalety.

Wady :

- mniejsza indywidualność i mniejsza przestrzeń zewnętrzna,

- przenikalność dźwięku  przez wspólne ściany,

- stropy wykazują wyczuwalną sprężystość charakterystyczną dla stropów drewnianych

i słabszą izolacyjność akustyczną od stropów masywnych.

Zalety :

- dwukrotnie  do trzykrotnie mniejsza działka,

- mniejszy koszt budowy m.in.:

- ścian zewnętrznych nawet o 25 %,

- izolacji cieplnej ścian nawet o 60 %,

- pionów instalacyjnych  nawet ponad 50 %,

- przyłączy nawet ponad 50 %,

- mniejszy  koszt  ogrzewania o około 22 % (w stosunku do  identycznie „docieplonego”

budynku wolnostojącego, zaś w stosunku do przeciętnego o 32 %),

- mniejszy koszt administrowania i remontów.

Przy zbliżonej intensywności zaludnienia na  jaką pozwalają budynki wielorodzinne blokowe, zabudowa szeregowa daje znacznie wyższy komfort zamieszkiwania oraz bardzo wysoko cenione korzyści posiadania własnej działki i ogródka przy domu.

Ponadto korzyści organizacyjne :

- mniejsze koszty ogólne jednej wiekszej budowy, niz kilku małych ,

- dłuższy okres zatrudnienia i lepsze wykorzystanie brygad oraz zespołów roboczych,

- możliwość stosowania wyższych  form organizacyjnych realizacji robót.